T13

Triumph Street Triple 675 2013-2016

Triumph Street Triple 675R 2013-2016

| Sada pro levou stranu |  |  |  |  | Sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Ocel. Vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | Ocel. Vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x85x1,25mm | 934 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |

Installation:

- Instalaci levého a pravého padáku proveďte dle připojené fotografie do horní části.

- Na oba šrouby dejte ocelovou vložku M10 (č. 1). Duralový váleček (č. 3) nasaďte pod protector na levé straně a pomocí šroubu (č. 2) utáhněte. Duralový váleček (č. 3) nasaďte pod protector na pravé straně a pomocí šroubu (č. 2) utáhněte.

- Nejprve dokončete jednu stranu a pak namontujte druhou stranu.

Varování - na závity všech šroubů doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (střední silná - modrá barva)