T16SD

Triumph Speed Triple 1050 2016-

| Kit pro levou stranu: |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Description | Cat.no. | Pcs |  |  | ID. | Description | Cat.no. | Pcs |  |  |
| 1 | Dural. adapter pro SLD | 537 | 1 |  |  | 1 | Dural. adapter pro SLD | 537 | 1 |  |  |
| 2 | Dural. váleček d=50mm | DV13 | 1 |  |  | 2 | Dural. váleček d=50mm | DV13 | 1 |  |  |
| 3 | Šroub l M10x70mm | 1007 | 1 |  |  | 3 | Šroub l M10x75mm | 1007 | 1 |  |  |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  |
| 5 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |  | 5 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |  |
| 6 | Dural. matice M22x1,5mm | 446 | 1 |  |  | 6 | Dural. matice M22x1,5mm | 446 | 1 |  |  |
| 7 | Dural. šroub M22x1,5mm | 447 | 1 |  |  | 7 | Dural. šroub M22x1,5mm | 447 | 1 |  |  |
| 8 | Šroub M12x80mm | 956 | 1 |  |  | 8 | Šroub M12x80mm | 956 | 1 |  |  |
| 9 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 9 | Podložka M12 | 803 | 1 |  |  |
| 10 | Matice M12 | 811 | 1 |  |  | 10 | Matice M12 | 811 | 1 |  |  |
| 11 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |  | 11 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |  |

Montážní postup-levá strana:

- Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu, ze zadu stažené matkou.

- Do speciální matice ID.6 vložte šroub M12 ID.8.

- Tuto sestavu přišroubujte na rám motocyklu, ze zadní strany použijte podložku ID.9 a matici ID.10.

- Do matice našroubujte speciální šroub ID.7.

- Skrz adaptér ID.1 a dural. váleček ID.2 prostrčte šroub M10x70 ID.3 s podložkou ID.11. Adaptér přitáhněte do závitu v duralovém šroubu.

- Namontujte slider, použijte šrouby ID.4, podložky ID.5 a přitáhněte ho.

Montážní postup pro pravou stranu je totožný.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevné.