T16

Triumph Speed Triple 1050 2016-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | duralová matice M22x1,5mm | 446 | 1 |  |  | 2 | duralová matice M22x1,5mm | 446 | 1 |  |
| 3 | duralový šroub M22x1,5mm | 447 | 1 |  |  | 3 | duralový šroub M22x1,5mm | 447 | 1 |  |
| 4 | šroub M12x80mm | 956 | 1 |  |  | 4 | šroub M12x80mm | 956 | 1 |  |
| 5 | podložka M12-plochá | 803 | 1 |  |  | 5 | podložka M12-plochá | 803 | 1 |  |
| 6 | matice M12-pojistná | 811 | 1 |  |  | 6 | matice M12-pojistná | 811 | 1 |  |
| 7 | dural.váleček d=20mm | 2 | 1 |  |  | 7 | dural.váleček d=15mm | 8 | 1 |  |
| 8 | šroub M10x60mm | 850 | 1 |  |  | 8 | šroub M10x60mm | 850 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub M12

- vezměte duralovou matici (poz.2) a prostrčte skrz ní šroub (poz.4), matici montujte tímto šroubem do rámu motocyklu a zajistěte ze zadní strany maticí (poz.6) s podložkou (poz.5)

- do duralové matice namontujte duralový šroub (poz.3) a dotáhněte

- do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.8), ze zadní strany protektory navlékněte na šroub duralový váleček (poz.7)

- celou tuto sestavu namontujte do závitu M10 v duralovém šroubu na motocyklu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub M12

- vezměte duralovou matici (poz.2) a prostrčte skrz ní šroub (poz.4), matici montujte tímto šroubem do rámu motocyklu a zajistěte ze zadní strany maticí (poz.6) s podložkou (poz.5)

- do duralové matice namontujte duralový šroub (poz.3) a dotáhněte

- do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.8), ze zadní strany protektory navlékněte na šroub duralový váleček (poz.7)

- celou tuto sestavu namontujte do závitu M10 v duralovém šroubu na motocyklu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).