T1

Triumph Speed Triple T 509´97-´03

Montážní kit levá strana:				Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M12x70x1,25 | 937 | 1 |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 148 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M12x100 | 986 | 1 |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Dural.váleček | 148 | 1 |
| 4 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 5 | Matice M12 | 811 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu M12.

- Do padacího protektoru vložíme ocelovou vložku ID.2

- Na šroub ID.1 navlečeme dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontujeme do rámu.

Montáž pravá strana:

- Demontujeme orig. šroub z rámu motocyklu.

- Do padacího protektoru vložíme ocelovou vložku ID.2

- Na šroub ID.1 navlečeme dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontujeme do rámu.

- Šroub stáhneme ze zadní strany podložkou a matkou ID.4 a ID.5

2

5

1

1

4

3

3

Na všechny závity použijte lepidlo na závity- střední pevnosti.