T2-2SD

Triumph Speed Triple 1050´05-´10

Montážní kit levá strana:				Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M12x70x1,25 | 937 | 1 |
| 2 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 148 | 1 |
| 4 | Dural. redukce | 149 | 1 |
| 5 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 6 | Šroub M8 | 815 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M12x100 | 986 | 1 |
| 2 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 148 | 1 |
| 4 | Dural. redukce | 149 | 1 |
| 5 | Matice M12 | 811 | 1 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 8 | Šroub M8 | 815 | 2 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu M12.

- Skrz nosič pro SLD ID.2, dural. adaptér ID.4 a dural. váleček ID.3 prostrčte šroub ID.1

- Tuto sestavu namontujeme do rámu.

- Pomocí šroubů ID.6 a podložek ID.5 namontujte slider na nosič.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu M12.

- Skrz nosič pro SLD ID.2, dural. adaptér ID.4 a dural. váleček ID.3 prostrčte šroub ID.1

- Tuto sestavu namontujeme do rámu.

- Šroub stáhneme ze zadní strany podložkou a matkou ID.5 a ID.6.

- Pomocí šroubů ID.8 a podložek ID.7 namontujte slider na nosič.

Na všechny závity použijte lepidlo na závity- střední pevnosti.

2

36

1

1

4

3

2

4

5

6

Umístění padacích protektorů- ilustrační foto.