2

T2-2

Triumph Speed Triple 1050´05-´10

Montážní kit levá strana:				Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M12x75x1,25 | 914 | 1 |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 148 | 1 |
| 4 | Ocelová podl. M12 | 803 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M12x120 | 968 | 1 |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Dural.váleček | 170 | 1 |
| 4 | Podložka M12 | 803 | 3 |
| 5 | Matice M12 | 811 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu M12.

- Do padacího protektoru vložíme ocelovou vložku ID.2

- Na šroub ID.1 navlečeme dural. váleček ID.3

- Na šroub ID.1 za duralový váleček ID.3 nasadíme ocel. podl. ID.4

- Tuto sestavu namontujeme do rámu.

Montáž pravá strana:

- Demontujeme orig. šroub z rámu motocyklu.

- Do padacího protektoru vložíme ocelovou vložku ID.2

- Na šroub ID.1 navlečeme dural. váleček ID.3

- Na šroub ID.1 za duralový váleček ID.3 nasadíme ocel. podl. ID.4 (2ks)

- Tuto sestavu namontujeme do rámu.

- Šroub stáhneme ze zadní strany podložkou a matkou ID.4 a ID.5

2

5

1

1

4

3

3

Na všechny závity použijte lepidlo na závity- střední pevnosti.