T4-2

Triumph Street Triple 675 2007-

Triumph Street Triple 675R 2009-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x85x1,25mm | 934 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |

Montáž:

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie.

- Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (poz.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).