T4

Triumph Street Triple 675 2007-

Triumph Street Triple 675R 2009-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | duralový adaptér | 613 | 1 |  |  | 1 | duralový adaptér | 614 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x35mm | 847 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x35mm | 847 | 1 |  |
| 3 | šroub M10x120x1,25mm | 895 | 1 |  |  | 3 | šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |
| 4 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  |
| 5 | dural. váleček d=40mm | 71 | 1 |  |  | 5 | dural. váleček d=32,5mm | 68 | 1 |  |
| 6 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 6 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 7 | plastová krytka M10 | X4 | 2 |  |  | 7 | plastová krytka M10 | X4 | 2 |  |

Montáž - levá strana :

- šroubem (poz.3) a šroubem (poz.4) namontujte duralový adaptér (poz.1), při montáži navlékněte na šroub (poz.3) duralový váleček (poz.5)

- pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat padací protektor. Na šroub (poz.2) navlékněte ocelovou vložku (poz.6) a padací protektor. Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér. Na hlavy šroubů můžete dát plastové krytky (poz.7)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- šroubem (poz.3) a šroubem (poz.4) namontujte duralový adaptér (poz.1), při montáži navlékněte na šroub (poz.3) duralový váleček (poz.5)

- pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat padací protektor. Na šroub (poz.2) navlékněte ocelovou vložku (poz.6) a padací protektor. Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér. Na hlavy šroubů můžete dát plastové krytky (poz.7)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).