T6S

Triumph Sprint 1050 2005-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 2 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 3 | Dural.váleček d=5 | 294 | 1 |
| 4 | Poly.váleček d=60 | X14 | 1 |
| 5 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 6 | Šroub M8x30 | 942 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40 | 858 | 1 |
| 8 | Dural.adaptér | 345 | 1 |
| 9 | Adaptér na rám | 594 | 1 |
| 10 | 3M páska | - | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 2 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 3 | Dural. váleček d=15mm | 295 | 1 |
| 4 | Poly.váleček d=50mm | X13 | 1 |
| 5 | Šroub M12x100x1,25mm | 911 | 1 |
| 6 | Šroub M8x30mm | 942 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40mm | 858 | 1 |
| 8 | Dural.adaptér | 345 | 1 |
| 9 | Adaptér na rám | 593 | 1 |
| 10 | 3M páska | - | 1 |

10

4

6

6

9

2

2

8

4

7

8

7

7

1

5

1

5

3

3

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu.

- Na adaptér ID.9 namontujte poly.váleček ID.4, použijte šroub ID.6.

- Ze zadní části adaptéru vložte šroub ID.7, zadní strana má zahloubení pro hlavu šroubu.

- Tímto šroubem přitáhněte adaptér pro slider ID.8. Dejte si pozor na správné natočení slideru.

- Do adaptéru ID.9 vsuňte šroub ID.5. Poté na něj nasuňte váleček ID.3. Tuto sestavu namontujte na motocykl.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu.

- Na adaptér ID.9 namontujte poly.váleček ID.4, použijte šroub ID.6.

- Ze zadní části adaptéru vložte šroub ID.7, zadní strana má zahloubení pro hlavu šroubu.

- Tímto šroubem přitáhněte adaptér pro slider ID.8. Dejte si pozor na správné natočení slideru.

- Do adaptéru ID.9 vsuňte šroub ID.5. Poté na něj nasuňte váleček ID.3. Tuto sestavu namontujte na motocykl.

Montáž padacích protektorů:

- Levá a pravá strana je totožná. Nasaďte slider a přitáhněte ho šrouby ID.1.

- Do slideru vložte krytky, použijte šrouby ID.2

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).