T6

Triumph Sprint 1050 2005-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=70 | 420 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=5 | 294 | 1 |
| 4 | Poly.váleček d=60 | X14 | 1 |
| 5 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 6 | Šroub M8x30 | 942 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40 | 858 | 1 |
| 8 | Šroub M12x50 | 869 | 1 |
| 9 | Dural. adaptér | 594 | 1 |
| 10 | 3M páska |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=70mm | 420 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=15mm | 295 | 1 |
| 4 | Poly.váleček d=50mm | X13 | 1 |
| 5 | Šroub M12x100x1,25mm | 911 | 1 |
| 6 | Šroub M8x30mm | 942 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40mm | 858 | 1 |
| 8 | Šroub M12x50mm | 869 | 1 |
| 9 | Duralový adaptér | 593 | 1 |
| 10 | 3M páska |  | 1 |

10

4

6

4

6

2

9

7

8

2

1

7

8

1

1

5

3

5

9

3

Montáž levá strana:

- Demontujte originál. šroub M12 z rámu motocyklu.

- Namontujte na duralový adaptér ID.9 šroubem ID.6 poly. váleček ID.4.

- Do zadní části adaptéru vložte šroub ID.7 a stáhněte ho společně s duralovým válečkem ID.2.

- Do duralového adaptéru vsuňte šroub ID.5, z druhé strany nasuňte na šroub vymezovací váleček ID.3.

- Namontujte duralový adaptér na rám motocyklu, v místě dotyku můžete použít 3M pásku ID.10.

- Nyní můžete namontovat zpět boční plast.

- Vezměte šroub ID.8, navlékněte na něj ocelovou vložku ID.1 společně s protektorem a můžete namontovat do závitu M12, který je v duralovém válečku.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originál. šroub M12 z rámu motocyklu.

- Namontujte na duralový adaptér ID.9 šroubem ID.6 poly. váleček ID.4.

- Do zadní části adaptéru vložte šroub ID.7 a stáhněte ho společně s duralovým válečkem ID.2.

- Do duralového adaptéru vsuňte šroub ID.5, z druhé strany nasuňte na šroub vymezovací váleček ID.3.

- Namontujte duralový adaptér na rám motocyklu, v místě dotyku můžete použít 3M pásku ID.10.

- nyní můžete namontovat zpět boční plast

- Vezměte šroub ID.8, navlékněte na něj ocelovou vložku ID.1 společně s protektorem a můžete namontovat do závitu M12, který je v duralovém válečku.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).