Y10S

Yamaha FZS1000 Fazer 2001-2005

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | dural. váleček d=45mm | 314 | 1 |  |  | 1 | dural. váleček d=45mm | 314 | 1 |  |
| 2 | šroub M12x30mm | 856 | 1 |  |  | 2 | šroub M12x30mm | 856 | 1 |  |
| 3 | šroub M10x130mm | 883 | 1 |  |  | 3 | šroub M10x130mm | 883 | 1 |  |
| 4 | šroub M8x130mm | 884 | 1 |  |  | 4 | šroub M8x130mm | 884 | 1 |  |
| 5 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |  | 5 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |
| 6 | matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |  | 6 | matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |
| 7 | podložka M8 (plochá) | 802 | 1 |  |  | 7 | podložka M8 (plochá) | 802 | 1 |  |
| 8 | matice M8 (pojistná) | 809 | 1 |  |  | 8 | matice M8 (pojistná) | 809 | 1 |  |
| 9 | duralový adaptér | 586 | 1 |  |  | 9 | duralový adaptér | 586 | 1 |  |
| 10 | šroub M6x25mm | 877 | 3 |  |  | 10 | šroub M6x25mm | 877 | 3 |  |
| 11 | šroub M4x12mm | 876 | 2 |  |  | 11 | šroub M4x12mm | 876 | 2 |  |

Montáž - levá a pravá strana je shodná :

- demontujte originál šroub M10 a M8 které jsou na rámu před motorem

- montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šroub (poz.3) s podložkou (poz.5) a šroub (poz.4) s podložkou (poz.7)

- nasaďte adaptér na motocykl a ze zadní strany stáhněte matkami (poz.6) a (poz.8)

- vsuňte do duralového válečku (poz.1) šroub (poz.2) a namontujte na adaptér

- plastový slider namontujte na adaptér šrouby (poz.10) a hliníkové eloxované krytky stáhněte šrouby (poz.11)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).