Y11

Yamaha FJR 1300 1998-2005

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=15 | 1148 | 2 |
| 4 | Šroub M12x80x1,25 | 908 | 2 |
| 5 | Dural. adapter | 670 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=5 | 1149 | 2 |
| 4 | Šroub M12x65x1,25 | 940 | 2 |
| 5 | Dural. adapter | 671 | 1 |

4

4

3

5

3

2

1

1

2

4

3

4

3

Montážní postup, levá strana:

- Sundejte kapotu z levé a pravé strany motocyklu.

- Z rámu demontujte šrouby M12.

- Vložte vymezovací dural. válečky d=15mm.

- Pro montáž dural. adaptéru, použijte šrouby ID.4 M12x80mm- 55Nm.

Montážní postup, pravá strana:

- Z rámu demontujte šrouby M12.

- Vložte dural. válečky d=5mm do rámu motocyklu.

- Pro montáž dural. adaptéru, použijte šrouby ID.4 M12x65mm- 55Nm.

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Do protektorů vložte ocel.vložky ID.1.

- Pomocí šroubů ID.2 namontujte protektory do adaptérů.

Doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo na závity, střední pevnosti.