Y12S

Yamaha R1 2009-2011

|  |  | Kit pro levou stranu |  |  |  | Kit pro pravou stranu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Kat.č | Ks |  |  |
| 1 | Slider |  | SL01 | 1 |  |  |
| 2 | Krytka |  | SLcap | 1 |  |  |
| 3 | Adaptér pro SL01 |  | DV 318 | 1 |  |  |
| 4 | Dural.váleček d=10mm |  | DV 1 | 1 |  |  |
| 5 | Šroub M10x30 |  | 882 | 1 |  |  |
| 6 | Šroub M6x25 |  | 877 | 3 |  |  |
| 7 | Šroub M4x16 |  | 876 | 2 |  |  |
| 8 | Dural.váleček d=32,3 |  | 225 | 1 |  |  |
| 9 | Ocel.adaptér |  | 585 | 1 |  |  |
| 10 | 3M páska |  |  | 2 |  |  |

10

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SL01 | 1 |
| 2 | Krytka | SLcap | 1 |
| 3 | Adaptér pro SL01 | DV 317 | 1 |
| 4 | Šroub M12x60x1,25 | 916 | 1 |
| 5 | Šroub M10x20 | 819 | 1 |
| 6 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 7 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 8 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 9 | Ocel.adaptér | 584 | 1 |
| 10 | 3M páska |  | 2 |

10

9

8

9

10

3

8

5.Uvnitř adaptéru

4

3

7

4

2

1

7

2

6

5.Uvnitř adaptéru

6

1

Montáž - pravá strana :

1. demontujte kapotáž a originál šroub z motocyklu

2. šroubem ID4 s podložkou ID8 připevněte ocel.adaptér ID9, dle fotografie zkontrolujte správný tvar adaptéru pro tuto stranu, na rám v místě dotyku adaptéru nalepte 3M pásku

3. šroubem ID5 připevněte adaptér ID3

4. nasaďte slider ID1 a připevněte šrouby ID6

5. vložte do slideru krytku ID2 a připevněte šrouby ID7

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - levá strana :

1. demontujte kapotu a originál šroub z motocyklu

2. originál šroubem připevněte ocel. adaptér ID9, dle fotografie zkontrolujte správný tvar adaptéru pro tuto stranu, pod adaptér nezapomeňte vložit duralový vymezovací váleček ID8 =32,3mm, na rám v místě dotyku adaptéru nalepte 3M pásku

3. na šroub M10x30 ID5 navlékněte dural. adaptér pro SL01 ID3 a dural. váleček ID4, tuto sestavu namontujte na motocykl

4. nasaďte slider ID1 a připevněte šrouby ID6

5. vložte do slideru krytku ID2 a připevněte šrouby ID7

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).