Y13

Yamaha XJR 1300 1998-

Montážní kit:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spojovací tyč M10x1,25x535x30x30 | - | 1 |
| 2 | Vložka do protektoru | X1 | 2 |
| 3 | Dural. redukce | 33 | 2 |
| 4 | Matice | X11 | 2 |

1

4

4

3

2

2

3

Montážní návod:

- Demontujte originální šroub  rámu motocyklu.

- Skrz rám a motor prostrčte spojovací tyč ID.1. Z levé a pravé strany nasuňte dural. válečky ID.3.

- Do protektorů vložte vložky ID.2. Protektory umístěte na tyč a dotáhněte pomocí matic ID.4 z levé a pravé strany.

Poznámka: Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.