Y14S

Yamaha FZ-1 2006-

Yamaha FZ-8 2010-

Montážní kit:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | DV-304 | 2 |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 6 |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 4 |
| 4 | šroub M10x75x1,25mm | 938 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 801 | 2 |

Montáž pro levou a pravou stranu je totožná. Doporučujeme provést montáž na jedné straně a poté na druhé straně motocyklu. Tak aby nedošlo k uvolnění obou šroubů v rámu na jednou.

- Demontujte orig. šrouby z rámu motocyklu v místě dle přiložených fotografií.

- Do adaptéru ID.1 vložte šroub ID.4. Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.

- Nasaďte slider a přitáhněte ho šrouby ID.2. Vložte krytku, použijte šrouby ID.3

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

4

4

3

2

2

1

5

5