Y15-2

Yamaha YZF R6´06-´13

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=40 | 486 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M12x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=19 | 485 | 1 |

Montáž levá strana:

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontuje na místo originálních šroubů.

Montáž pravá strana:

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontuje na místo originálních šroubů.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).