Y15S

Yamaha R6 2006-2011

Kit pro levou stranu:					Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér pro SL | 315 | 1 |
| 2 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 6 | Dural.váleček d=10mm | 108 | 1 |
| 7 | Ocel. adaptér | 579 | 1 |
| 8 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 9 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 10 | Plastová krytka | X4 | 1 |
| 11 | 3M Páska | 3M | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér pro SL | 311 | 1 |
| 2 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montáž levé strany:

- Povolte šrouby z kapotáže.

- Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu.

- Šroub ID.2 použijte k montáži ocelového držáku ID.7. Do rámu vložte váleček ID.6. Pod hlavu šroubu umístěte podložku. Na rám motocyklu múžete nalepit 3M pásku.

- Do hlavy šroubu vložte plastovou krytku.

- Šroub ID.4 vsuňte do adapter ID.1. Přišrubujte adapter k ocel. Držáku, použijte matici ID.9.

- Slider namontujte šrouby ID.3, vložte krytku a použijte šrouby ID.4.

- Namontujte kapotu zpět na motocykl.

Montáž pravé strany:

- Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu.

- Pro uchycení adaptéru ID.1 použijte šroub ID.2.

- Slider namontujte šrouby ID.3, vložte krytku a použijte šrouby ID.4.

- Namontujte kapotu zpět na motocykl.

Upozornění- během montáže použijte lepidlo na závity. Střední pevnosti.

1

11

10

1

5

9

7

2

6

8

4

3

4

3

2