Y16S

Yamaha R1 2007-2008

Kit pro levou stranu:					Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | DV-317 | 1 |
| 2 | šroub M10x75mm | 1007 | 1 |
| 3 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | šroub M10x70x1,25mm | 898 | 1 |
| 6 | dural. váleček d=7mm | 137 | 1 |
| 7 | dural. váleček d=55mm | 20 | 1 |
| 8 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |
| 9 | ocelový adaptér | 597 | 1 |
| 10 | páska 3M | - | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | DV-317 | 1 |
| 2 | šroub M10x75mm | 1007 | 1 |
| 3 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 6 | dural. váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 7 | dural. váleček d=55mm | 20 | 1 |
| 8 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |
| 9 | ocelový adaptér | 598 | 1 |
| 10 | páska 3M | - | 1 |

1

10

1

7

7

2

2

8

8

9

9

5

3

5

3

4

4

6

6

Montáž - levá strana :

- Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.10

- Pod ocel. adaptér ID.9 umístěte váleček ID.6. Na šroub ID.5 navlékněte podložku ID.8 a namontujte ocel. adaptér na rám motocyklu.

- Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.

- Šroub ID.2 prostrčte skrz dural. adaptér ID.1 a speciální osazený váleček ID.7. Tento kit namontujte na ocelový adaptér na rámu motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.3 přidělejte slider. Vložte krytku a dotáhněte ji pomocí šroubů ID.4.

ilustrační fotografie místa montáže

Montáž - pravá strana :

- Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.10

- Pod ocel. adaptér ID.9 umístěte váleček ID.6. Na šroub ID.5 navlékněte podložku ID.8 a namontujte ocel. adaptér na rám motocyklu.

- Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.

- Šroub ID.2 prostrčte skrz dural. adaptér ID.1 a speciální osazený váleček ID.7. Tento kit namontujte na ocelový adaptér na rámu motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.3 přidělejte slider. Vložte krytku a dotáhněte ji pomocí šroubů ID.4.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).