Y16

Yamaha R1 2007-2008

2,6

2,6

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x70x1,25mm | 898 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=7mm | 137 | 1 |
| 4 | dural. váleček d=55mm | 20 | 1 |
| 5 | šroub M10x90mm | 880 | 1 |
| 6 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |
| 7 | ocelový adaptér | 597 | 1 |
| 8 | páska 3M |  | 1 |
| 9 | podložka pérová M10 | 801 | 1 |

5

5

4

9

8

7

1

1

2,6

7

3

9

4

3

2,6

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 4 | dural. váleček d=55mm | 20 | 1 |
| 5 | šroub M10x90mm | 880 | 1 |
| 6 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |
| 7 | ocelový adaptér | 598 | 1 |
| 8 | páska 3M |  | 1 |
| 9 | podložka pérová M10 | 801 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.8.

- Pod adaptér vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 s podložkou ID.6 stáhněte adaptér k rámu motocyklu.

- Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.

- Vsuňte do protektoru ocelovou vložku ID.1 společně se šroubem ID.5 a podložkou ID.9. Pod protektor vložte duralový váleček ID.4, který také navlékněte na šroub.

- Celou tuto sestavu namontujte do adaptéru.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.8.

- Pod adaptér vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 s podložkou ID.6 stáhněte adaptér k rámu motocyklu.

- Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.

- Vsuňte do protektoru ocelovou vložku ID.1 společně se šroubem ID.5 a podložkou ID.9. Pod protektor vložte duralový váleček ID.4, který také navlékněte na šroub.

- Celou tuto sestavu namontujte do adaptéru.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).