Y17S

Yamaha XJ6/Diversion 2009-

| Sada pro levou stranu |  |  |  |  | Sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |  |
| 1 | Dural. adaptér | DV-317 | 1 |  |  | 1 | Dural. adaptér | DV-317 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x40x1,25mm | 941 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x40x1,25mm | 941 | 1 |  |
| 3 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |  |  | 3 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |  |
| 4 | Ocelový adaptér | 603 | 1 |  |  | 4 | Ocelový adaptér | 604 | 1 |  |
| 5 | Páska 3M | 3M | 1 |  |  | 5 | Páska 3M | 3M | 1 |  |
| 6 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |  |  | 6 | Šroub M10x25 | 868 | 1 |  |
| 7 | dural. váleček - 10mm | 1 | 1 |  |  | 7 | Slider | SL01 | 1 |  |
| 8 | Slider | SL01 | 1 |  |  | 8 | Krytka | SLcap. | 1 |  |
| 9 | Krytka | SLcap. | 1 |  |  | 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Instrukce (levá strana):

- Demontujte kapotáž a šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám, pod ocelový adaptér ID4 nalepte 3M pásku ID5.

- Pomocí šroubu ID2 a podložky ID3 připevněte adaptér ID4 k rámu motocyklu.

- Prostrčte šroub ID6 skrz duralový adaptér ID1 a duralový váleček ID7 a našroubujte ho do adaptéru.

- Slider připevněte pomocí šroubů ID10.

- Barevnou krytku připevněte pomocí šroubů ID11.

Instrukce (pravá strana – doporučujeme seříznout plast podle fotografie):

- Demontujte kapotáž a šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám, pod ocelový adaptér ID4 nalepte 3M pásku ID5.

- Pomocí šroubu ID2 a podložky ID3 připevněte adaptér ID4 k rámu motocyklu.

- Prostrčte šroub ID6 skrz duralový adaptér ID1.

- Tuto sadu namontujte na adaptér.

- Slider připevněte pomocí šroubů ID9.

- Barevnou krytku připevněte pomocí šroubů ID10.

Doporučujeme použít lepidlo na závity – středně silné.

ŘEZ, 8mm