Y19S

Yamaha TDM900 2002-2006

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Description | Cat.no. |  | pcs |  |  |  | ID. |  |  | Description |  | Cat.no |  | pcs |  |  |  |  |
| 1 | slider RDmoto | SL |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | slider RDmoto |  | SL |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Krytka | SLcap.. |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | Krytka |  | SLcap.. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Slider adapter | DV-314 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | Slider adapter |  | DV-314 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | Šroub M6x25 |  | 877 |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | Šroub M4x16 |  | 876 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Šroub M12x75x1,25mm | 914 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | Šroub M12x75x1,25mm |  | 914 |  | 1 |  |  |  |  |

Instrucions:

- Demontujte originál šroub z rámu motocyklu.

- Do slider adaptéru (ID3) vložte šroub (ID6).

- Namontujte tuto sadu na rám motocyklu.

- Poté namontujte slider(ID.1), pomocí třech šroubů (ID4).

- Na konec pomocí dvou šroubů (ID5) přišroubujte krytku (ID.2).