Y1

Yamaha YZF 600 Thunder Cat ´96-

| Kit pro levou stranu: | Kit pro pravou stranu: |
| --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel vložka | X1 | 1 |
| 2 | Al váleček L=41mm | 165 | 1 |
| 3 | M10x110x1,25 | 928 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 2 | Al váleček L=30mm | 164 | 1 |
| 3 | M10x95x1,25 | 927 | 1 |

Montáž levé strany::

- Demontujte orig. šroub M10.

- Vložte ocel. vložku do protektoru..

- Pod protektor umístěte váleček ID.2. Tento kit namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.3

Instruction for right side:

- Demontujte orig. šroub M10.

- Vložte ocel. vložku do protektoru..

- Pod protektor umístěte váleček ID.2. Tento kit namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.3

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závit. Střední pevnosti.