Y20

Yamaha YZF R125 2008-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| 1 | Ocel. vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x45 | 859 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 60mm | 237 | 1 |
| 4.1 | Dural váleček 74,5mm | 218 | 1 |
| 5 | Dural. váleček 5mm | 16 | 1 |
| 6.1 | Duralový adaptér | 576 | 1 |
| 7 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 8 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 9 | Spojovací ner. tyč 10x310x30x30 |  | 1 |
| 10 | Šroub M12x50mm | 869 | 1 |
| 13 | 3M páska |  | 1 |

| Montáž: Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| 1 | Ocel. vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x45 | 859 | 1 |
| 3 | Dural váleček 60mm | 237 | 1 |
| 4.2 | Dural váleček 77mm | 217 | 1 |
| 5 | Dural. váleček 5mm | 16 | 1 |
| 6.2 | Duralový adaptér | 575 | 1 |
| 7 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 8 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 10 | Šroub M12x50mm | 869 | 1 |
| 11 | Matice M16 | 994 | 1 |
| 12 | Speciální šroub M16x1,5 | 219 | 1 |
| 13 | 3M páska |  | 1 |

- Demontujte plastový kryt řetězu. Dle přiložené fotografie upravte plast tak, aby vznikl prostor pro duralový váleček.

- Demontujte šroub M10, který prochází skrz motor.

- Povolte spodní šroub na rámu, který prochází kyvnou vidlicí, není nutné demontovat z rámu.

- Prostrčte skrz motor nerezovou tyč (ID9). Z levé strany nasuňte váleček (ID4.1), z pravé strany váleček (ID4.2). Namontujte zpět kryt řetězu.

- Na dural. adaptér (ID6) pro levou a pravou stranu namontujte protektory.

- Pod protektory umístěte dural. redukce (ID3) pro objě strany. Ze zadní strany prostrčte šroub (ID2). Pod šroub M12 (ID10) vložte ocelovou vložku (ID1).

- Z levé strany rámu nasaďte na spodní šroub duralový držák protektorů. Z pravé strany přitáhněte tento šroub pomocí speciálního dutého šroubu (ID12), nasaďte nosič pro protektory. Lehce dotáhněte maticí (ID11).

ID6.1

Na nerezovou tyč (ID9), která prochází skrz oba duralové držáky protektorů nasaďte dural. válečky (ID5) z každé strany. Poté podložky M10 (ID7) a vše dotáhněte maticemi (ID11).

- Dotáhněte všechny šrouby a spoje.

ID2

ID3

ID1

ID3

ID10

ID4.2

ID4.1

ID6.1

ID6.2

ID8

ID7

ID5

ID9

ID12

ID11

Zde upravte.

Doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.