Y24SDM

Yamaha FJR1300

2006-2012

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 2 | SLDM adapter | 537/B | 1 |
| 3 | Dural. váleček 15mm | 93 | 1 |
| 4 | Váleček/adapter černý | 171 | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M12x120x1,25 | 913 | 1 |
| 2 | SLDM adapter | 537/B | 1 |
| 3 | Dural. váleček 25mm | 94 | 1 |
| 4 | Váleček/adapter černý | 171 | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Instructions:

- Demontujte originál šroub M10 z rámu motocyklu.

- Připravte šroub ID1 a nasaďte adaptér SLDM ID2, adaptér váleček ID4 a dural. váleček ID3. Na pravou stranu patří delší válec ID3

- Tento kit namontujte na rám motocyklu.

- Padací slider přišroubujte pomocí šroubů ID5 a podložek ID6.

Doporučujeme použít na všechny šrouby lepidlo na závity (středně silné).

Ilustrační obrázek, cca. místo pro uchycení padáku.