Y24

Yamaha FJR1300

2006-2012

Kit pro pravou stranu:				          Kit pro levou stranu:

| No. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ocelové pouzdro | X2 | 1 |
| 3 | Distanč.váleček d=15mm | 93 | 1 |
| 4 | Šroub M12x95 | 900 | 1 |

| No. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ocel.pouzdro | X2 | 1 |
| 3 | Dist.váleček d=25mm | 94 | 1 |
| 4 | Šroub M12x105mm | 912 | 1 |

Montáž pravé strany:

1.	Demontujte orig. šroub z rámu.

2.	Vložte vložku (ID.2) do protektoru.

3.	Pod protektor umístěte váleček ID.3 osazený do rámu motocyklu.

4.	Protektor dotáhněte šroubem ID.4.

Montáž levé strany:

1.	Demontujte orig. šroub z rámu.

2.	Vložte vložku (ID.2) do protektoru.

3.	Pod protektor umístěte váleček ID.3 osazený do rámu motocyklu.

4.	Protektor dotáhněte šroubem ID.4.

Upozornění: Během montáže použijte lepidlo na závity. Střední pevnosti.

Ilustr. obrázek pro místo protektoru na moto.

4

2

2

3

4

3