Y31SDM

Yamaha MT-09´14

Montážní kit levá strana:		     		  Montážní kit levá pravá:

| ID | Popis | Cat.n | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 12 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 1127 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110x1,25 | 928 | 1 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |

| ID | Popis | Cat.n | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 10 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 1127 | 1 |
| 4 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |

Montáž- levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

1

1

2

3

2

3

4

4

1

5

1

6

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.