Y32S

Yamaha FJR1300 2013-

Kit pro pravou stranu:				                       Kit pro levou stranu:

| No. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu.adapter | 1137 | 1 |
| 2 | Alu váleček d=62mm | 1111 | 1 |
| 3 | šroub M12x125x1,25 | 952 | 1 |
| 4 | šroub M4x12 | 876 | 2 |
| 5 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |

| No. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu.adapter | 1137 | 1 |
| 2 | Alu. váleček d=49mm | 1110 | 1 |
| 3 | šroub M12x115x1,25mm | 918 | 1 |
| 4 | šroub M4x12 | 876 | 2 |
| 5 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |

5

5

4

3

3

4

2

1

1

2

Montáž pravá strana:

- Demontujte šroub z pravé strany rámu.

- Na šroub ID.3 navlékněte ID.1 a alu.váleček ID.2.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.5 namontujte protektor a vložte krytku, použijte šrouby ID.4.

Montáž levá strana:

- Demontujte šroub z pravé strany rámu.

- Na šroub ID.3 navlékněte ID.1 pod ID.1 umístěte alu.váleček ID.2.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.5 namontujte protektor a vložte krytku, použijte šrouby ID.4.

Při montáži použijte lepidlo na zívity. Modré barvy, střední pevnost.