Y33SDM

Yamaha MT07 2014

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dural. redukce | 1115 | 1 |
| 3 | Nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dural. redukce | 1115 | 1 |
| 3 | Nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |

Montážní postup- levá strana:

- Demontujte originální šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložíme dural. váleček (poz.2).

- Na dural. Redukci z rámu namontujeme nosič pro SLD (poz.3) a stáhneme šroubem (poz.6).

- Na nosič namontujeme sllider (poz.1) pomocí šroubů (poz.4) a podložky (poz.5).

Montážní postup-:

- Demontujte originální šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložíme dural. váleček (poz.2).

- Na dural. Redukci z rámu namontujeme nosič pro SLD (poz.3) a stáhneme šroubem (poz.6).

- Na nosič namontujeme sllider (poz.1) pomocí šroubů (poz.4) a podložky (poz.5).

3

2

4,5

6

Na závity všech šroubů použijte lepidlo na závity- modré barvy.