Y33S

Yamaha MT07 2014

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SL01 | 1 |
| 2 | Dural. redukce | DV341 | 1 |
| 3 | Šroub M12x80x1,25 | 908 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Krytka | cap | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SL01 | 1 |
| 2 | Dural. redukce | DV341 | 1 |
| 3 | Šroub M12x80x1,25 | 908 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Krytka | cap | 1 |

Montážní postup- levá strana:

- Demontujte originální šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložíme dural. váleček (poz.2).

- Dural. váleček stáhneme k rámu pomocí šroubu M12x80 (poz.3) a namontujeme slider  (poz.1) použijte šrouby (poz.4).

- Krytku (poz.6) montujeme pomocí šroubů M4 (poz.5).

Montážní postup-:

- Demontujte originální šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložíme dural. váleček (poz.2).

- Dural. váleček stáhneme k rámu pomocí šroubu M12x80 (poz.3) a namontujeme slider  (poz.1) použijte šrouby (poz.4).

- Krytku (poz.6) montujeme pomocí šroubů M4 (poz.5).

3

2

1

4

Na závity všech šroubů použijte lepidlo na závity- modré barvy.