Y33

Yamaha MT07 2014

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.č. | Množ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 1114 | 1 |
| 4 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.č. | Množ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Dural. váleček | 1114 | 1 |
| 4 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |

Montážní postup- levá strana:

- Demontujeme originální šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložíme dural. váleček (poz.3)

- Do padacího protektoru vsuneme ocelovou vložku (poz.2) a namontujeme pomocí šroubu M12 (poz.4).

- Hliníkovou krytku montujeme pouze u padáku PHV1 a PHV2

Montážní postup- pravá strana:

- Demontujeme originální šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložíme dural. váleček (poz.3)

- Do padacího protektoru vsuneme ocelovou vložku (poz.2) a namontujeme pomocí šroubu M12 (poz.4).

- Hliníkovou krytku montujeme pouze u padaáku PHV1 a PHV2

3

2

4

Na závity všech šroubů použijte lepidlo na závity- modré barvy.