Y34SD

Yamaha R3/250 ´14-

Kit pro levou stranu:		     		            Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 21mm | 1163 | 1 |
| 4 | Dural. váleček 30mm | DV3 | 1 |
| 5 | Dural. nosič | 686 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér 60mm | DV14 | 1 |
| 7 | Dural držák pro SLD | 537 | 1 |
| 8 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 21mm | 1163 | 1 |
| 4 | Dural. váleček 30mm | DV3 | 1 |
| 5 | Dural. nosič | 687 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér 60mm | DV14 | 1 |
| 7 | Dural držák pro SLD | 537 | 1 |
| 8 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |

1

1

3

3

5

5

7

7

1

9,10

6

6

2

4

2

8

8

4

9,10

Montážní návod:

- Sundejte kapotáž motocyklu z levé strany a vyšroubujte původní šrouby z rámu podle obrázku.

- Připravte si duralové válečky ID3 a ID4. Vložte válečky mezi rám a nosič protektorů ID5. Nosič protektorů připevněte dvěma šrouby ID1 a ID2 podle obrázku.

- Nasaďte kapotáž zpět na motocykl.

- Sundejte kapotáž motocyklu na pravé straně a vyšroubujte původní šrouby z rámu podle obrázku.

- Připravte si duralové válečky ID3 a ID4. Vložte válečky mezi rám a nosič protektorů ID5. Nosič protektorů připevněte dvěma šrouby ID1 a ID2 podle obrázku.

- Nasaďte kapotáž zpět na motocykl.

- Pro obě strany:

  - Připevněte duralový adaptér ID6 a držák pro SLD ID7 na duralový nosič ID5 jedním šroubem ID8.

  - Nakonec připevněte slider pomocí šroubů ID9. Nezapomeňte na podložky ID10.

Varování: na všechny závity doporučujeme použít středně silné lepidlo.