Y34S

Yamaha R3/250 ´14-

Kit pro levou stranu:		     		            Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 21mm | 1163 | 1 |
| 4 | Dural. váleček 30mm | DV3 | 1 |
| 5 | Dural. držák | 686 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér pro SL | 318 | 1 |
| 7 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 8 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 9 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 21mm | 1163 | 1 |
| 4 | Dural. váleček 30mm | DV3 | 1 |
| 5 | Dural. držák | 687 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér pro SL | 318 | 1 |
| 7 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 8 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 9 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

3

3

1

1

5

7

7

5

6

6

4

2

8

8

9

2

4

9

Montážní postup:

- Demontujte levou kapotáž z motocyklu. Vyšroubujte originální šrouby z rámu motocyklu (šipky na obrázku).

- Dural. váleček ID.3 přední vložte do rámu a lehce dotáhněte šroubem ID.1. Mezi dural. držák ID.5 a držák motoru vložte váleček ID.4. Použijte šroub ID.2.

- Dotáhněte oba šrouby a nasaďte kapotu zpět na motocykl.

- Demontujte levou kapotáž z motocyklu. Vyšroubujte originální šrouby z rámu motocyklu (šipky na obrázku).

- Dural. váleček ID.3 přední vložte do rámu a lehce dotáhněte šroubem ID.1. Mezi dural. držák ID.5 a držák motoru vložte váleček ID.4. Použijte šroub ID.2.

- Dotáhněte oba šrouby a nasaďte kapotu zpět na motocykl

- Levá strana: Šroubem ID.7 namontujte dural. adaptér pro slider ID.6. Slider namontujte na adaptér a dotáhněte ho šrouby ID.8. Vložte hliníkovou krytku do slideru, použijte šrouby ID.9.

- Pravá side: Šroubem ID.7 namontujte dural. adaptér pro slider ID.6. Slider namontujte na adaptér a dotáhněte ho šrouby ID.8. Vložte hliníkovou krytku do slideru, použijte šrouby ID.9.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.