Y34

Yamaha R3/250 ´14-

Montážní kit pro levou stranu:     		            Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 21mm | 1163 | 1 |
| 4 | Dural. váleček 30mm | DV3 | 1 |
| 5 | Dural. držák | 686 | 1 |
| 6 | Dural.váleček 40mm | DV4 | 1 |
| 7 | Šroub M10x80 | 852 | 1 |
| 8 | Ocelové pouzdro | X1 | 1 |

| ID | Popis | Cat.N | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 3 | Dural. váleček 21mm | 1163 | 1 |
| 4 | Dural. váleček 30mm | DV3 | 1 |
| 5 | Dural. držák | 687 | 1 |
| 6 | Dural.váleček 40mm | DV4 | 1 |
| 7 | Šroub M10x80 | 852 | 1 |
| 8 | Ocelové pouzdro | X1 | 1 |

6

3

3

1

1

5

5

6

8

6

8

7

4

7

2

2

4

Montážní postup:

- Demontujte kapotáž z levé strany motocyklu. Poté vyšroubujte šrouby z rámu dle přiložené fotografie.

- Do přední části rámu umístěte váleček ID.3 Mezi rám motocyklu a dural. držák ID.5 umístěte váleček ID.4. Pro dotažení přední části použijte šroub ID.1 pro zadní uchycení šroub ID.2.

- Dotáhněte oba šrouby a namontutje kapotu zpět na motocykl.

- Demontujte kapotáž z levé strany motocyklu. Poté vyšroubujte šrouby z rámu dle přiložené fotografie.

- Do přední části rámu umístěte váleček ID.3 Mezi rám motocyklu a dural. držák ID.5 umístěte váleček ID.4. Pro dotažení přední části použijte šroub ID.1 pro zadní uchycení šroub ID.2.

- Dotáhněte oba šrouby a namontutje kapotu zpět na motocykl.

- Levá strana: Ocel. pouzdro ID.8 se šroubem ID.7 vsuňte do protektoru. Pod protektor umístěte váleček ID.6. Tuto sestavu namontujte do dural. držáku.

- Pravá strana: Ocel. pouzdro ID.8 se šroubem ID.7 vsuňte do protektoru. Pod protektor umístěte váleček ID.6. Tuto sestavu namontujte do dural. držáku.

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity- střední pevnost.