Y35S

Yamaha MT-09 Tracer´14-

Montážní kit- L:		     		          Montážní kit- P:

| ID | Popis | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 2 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 3 | Dural.váleček d=25 | 1126 | 1 |
| 4 | Šroub M10x95x1,25 | 927 | 1 |
| 5 | Dural.adaptér | 292 | 1 |

| ID | Popis | Cat.n | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 2 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 3 | Dural.váleček d=13 | 1127 | 1 |
| 4 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 1 |
| 5 | Dural.adaptér | 292 | 1 |

Montážní postup:

- Demontujte orig. šroub z rámu dle foto.

- Levá strana:

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. adaptéru ID.5.

- Na šroub nasuňte váleček ID.3.

- Váleček ID.3 vložte do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Pomocí šroubů ID.1 namontujte slider. Do protektoru vložte krytku, k montáži použijte šrouby ID.2.

- Demontujte orig. šroub z rámu dle foto.

- Pravá strana:

- Šroub ID.4 vsuňte do adaptéru ID.5.

- Váleček ID.3 vložte do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Pomocí šroubů ID.1 namontujte slider. Do protektoru vložte krytku, k montáži použijte šrouby ID.2.

Na šrouby použijte lepidlo na závity, střední pevnost.

4

2

2

1

1

4

3

3

5

5