Y36SD

Yamaha R1 2015

Kit for left side:		     		            Kit for right side:

| ID | Description | Cat.N | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 3 | Dural. adaptér d=60mm | 152 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 800 | 2 |

| ID | Description | Cat.N | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M12x90x1,25 | 931 | 1 |
| 3 | Dural. adaptér d=35mm | 153 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 6 | Dural. váleček | 1260 | 1 |

Instruction to assembly:

- První namontujte levou stranu.

- Vyšroubujte originál šroub.

- Skrz dural. držák ID.1 a dural. adaptér ID.3 prostrčte šroub ID.2.

- Tuto soupravu přišroubujte do rámu motocyklu.

- Poté namontujte slider pomocí šroubů ID.4 a podložek ID.5

- Montáž pravé strany

- Vyšroubujte originál šroub.

- Skrz dural. držák ID.1 a dural. adaptér ID.3 prostrčte šroub ID.2.

- Tuto soupravu taktéž přišroubujte do rámu motocyklu.

- Poté namontujte slider pomocí šroubů ID.4 a podložek ID.5

- Pro správnou polohu a montáž zkontrolujte obrázky.

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity(modré).

1

3

2

1

2

3

4

4

5

5