Y36S

Yamaha R1 2015

Kit pro levou stranu:		     		            Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. váleček pro SL | 348 | 1 |
| 2 | Šroub 12x95x1,25 | 900 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. váleček for SL | 1137 | 1 |
| 2 | Šroub M12x60x1,25 | 916 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Alu. váleček d=5mm | 1260 | 1 |

Montážní postup:

- Z levé strany rámu demontujte šroub M10.

- Originální válečky nechte v rámu motocyklu.

- Šroub ID.2 vsuňte do adaptéru pro slider ID.1. Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Slider namontujte pomocí šroubů ID.3, vložte krytku a použijte šrouby ID.4.

- Montáž pravé strany.

- Z pravé strany rámu demontujte šroub M10.

- Originální válečky nechte v rámu motocyklu.

- Šroub ID.2 vsuňte do adaptéru pro slider ID.1 a nasaďte váleček ID.5. Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Slider namontujte pomocí šroubů ID.3, vložte krytku a použijte šrouby ID.4.

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.

1

1

3

4

4

3

5

2