Y37S

Yamaha FZ-1

Kit pro levou stranu:		     		            Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Cat.N | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 697 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20 | 435 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Plast.krytka | X4 | 1 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Dural.držák pro SL | 317 | 1 |
| 8 | Šroub M10x25 | 868 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Cat.N | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 696 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20 | 435 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Plast.krytka | X4 | 1 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Dural.držák pro SL | 317 | 1 |
| 8 | Šroub M10x25 | 868 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montážní postup:

- Demontujte orig. šrouby M10 z rámu motocyklu. Nejprve proveďte montáž jedné strany uchycení a poté namontujte stranu druhou.

- Do adaptéru ID.1 vložte šroub s podložkou ID.3 a ID.4.

- Na rám nalepte 3M pásku v místě kde se nerez. kolíček opírá o rám.

- Do rámu vložte váleček ID.2.

- Tuto sestavu namontujte do rámu, nerezový kolíček opřete o rám.

- Do duralového adaptéru pro slider ID.7 vložte šroub ID.8 a namontujte adaptér na držák na rámu motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.9 namontujte slider, do slideru umístěte krytku a přidělejte ji pomocí šroubů ID.10.

Stejný postup montáže proveďte na druhé straně motocyklu.

1

8

6

1

8

2

4

3

10

9

7

4

2

7

3

9

10

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity, středně pevné.