Y37

Yamaha FZ-1

Kit pro levou stranu:		     		            Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Cat.N | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 697 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20 | 435 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Plast.krytka | X4 | 1 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |
| 8 | Ocel.vložka | X1 | 1 |

| ID | Popis | Cat.N | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 696 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20 | 435 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Plast.krytka | X4 | 1 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |
| 8 | Ocel.vložka | X1 | 1 |

Montážní postup:

- Demontujte orig. šrouby M10 z rámu motocyklu. Nejprve proveďte montáž jedné strany uchycení a poté namontujte stranu druhou.

- Do adaptéru ID.1 vložte šroub s podložkou ID.3 a ID.4.

- Na rám nalepte 3M pásku v místě kde se nerez. kolíček opírá o rám.

- Do rámu vložte váleček ID.2.

- Tuto sestavu namontujte do rámu, nerezový kolíček opřete o rám.

- Do protektoru vsuňte ocelovou vložklu ID.8 společně se šroubem ID.7.

- Namontujte protektor do duralového držáku na rámu.

Stejný postup montáže proveďte na druhé straně motocyklu.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity, středně pevné.

1

8

6

1

8

2

4

3

7

4

2

7

3