Y3

Yamaha R6 2003-2005

| Kit pro levou stranu: | Kit pro pravou stranu: |
| --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 578 | 1 |
| 2 | Poly váleček pr.16mm | X10 | 1 |
| 3 | Poly.váleček pr. 23,5mm | X15 | 1 |
| 4 | Šroub M10X60 | 850 | 1 |
| 5 | Dural.podložka pod protektor | 1 | 1 |
| 6 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 7 | Dural.váleček d=5 | 16 | 1 |
| 8 | Šroub M10x45x1,25 | 926 | 1 |
| 9 | 3M páska | 3M | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 577 | 1 |
| 2 | Poly váleček pr.16mm | X10 | 1 |
| 3 | Poly.váleček pr. 23,5mm | X15 | 1 |
| 4 | Šroub M10X60 | 850 | 1 |
| 5 | Dural.podložka pod protektor | 1 | 1 |
| 6 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 7 | Dural.váleček d=17 | 158 | 1 |
| 8 | Šroub M10x55x1,25 | 915 | 1 |
| 9 | 3M páska | 3M | 1 |

Montáž levé strany:

- Sundejte kapotu z motocyklu.

- Vyšroubujte šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám můžete nalepit 3M pásku, v místě dotyku s r umem ID.9.

- Poly. váleček ID.2 namontujte na závit, který je přivařený k adaptéru  ID.1.

- Do protektoru vložte ocel.vložku ID.6, skrz protektor prostrčte šroub ID.4 a pod protektor vložte váleček ID.5. Tuto sestavu namontujte do ocelového adaptéru. Ze zadní strany přitáhněte poly. matici ID.3.

- Tuto sadu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.8, do rámu vložte váleček ID.7.

- Kapotu namontujte na motocykl.

Montáž pravé strany:

- Sundejte kapotu z motocyklu.

- Vyšroubujte šroub M10 z rámu motocyklu.

- Na rám můžete nalepit 3M pásku, v místě dotyku s r umem ID.9.

- Poly. váleček ID.2 namontujte na závit, který je přivařený k adaptéru  ID.1.

- Do protektoru vložte ocel.vložku ID.6, skrz protektor prostrčte šroub ID.4 a pod protektor vložte váleček ID.5. Tuto sestavu namontujte do ocelového adaptéru. Ze zadní strany přitáhněte poly. matici ID.3.

- Tuto sadu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.8, do rámu vložte váleček ID.7.

- Kapotu namontujte na motocykl.

Polyamidová matice, která slouží jako matice pro šroub, který drží protektor, by měla být opřená o rám tak, aby při pádu nedošlo k protočení.

Použijte lepidlo na závity, střední pevnosti.