Y40SDM

Yamaha MT-03 2015-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | SLD adaptér | 537/B | 1 |  |  | 1 | SLD adaptér | 537/B | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x125x1,25mm | 924 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x125x1,25mm | 924 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček d=48mm | 1203 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček d=48mm | 1203 | 1 |  |
| 4 | Dural. váleček d=20mm | 10 | 1 |  |  | 4 | Dural. váleček d=20mm | 10 | 1 |  |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 6 | Podložka plochá M6 | 1023 | 2 |  |  | 6 | Podložka plochá M6 | 1023 | 2 |  |

Instalace (stejná pro obě strany):

- Podle přiložené fotografie vyšroubujte původní šroub.

- Na ocelový šroub ID2 nasaďte SLD adapter ID1, dural váleček ID.4 a dural váleček ID.3.

- Tuto sadu připevněte do rámu motocyklu.

- Nakonec připevněte slider pomocí šroubů ID5 a podložek ID6.

Doporučujeme použít lepidlo na závity. (středně silné – modré barvy)