Y40S

Yamaha MT-03 ´14-

Montážní sada pro levou stranu:		 Montážní sada pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 2 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 3 | Duralový váleček d=48 | 1203 | 1 |
| 4 | šroub M10x125x1,25 | 924 | 1 |
| 5 | Duralový adaptér pro slider | 292 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 2 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 3 | Duralový váleček d=48 | 1203 | 1 |
| 4 | šroub M10x125x1,25 | 924 | 1 |
| 5 | Duralový adaptér pro slider | 292 | 1 |

Instrukce:

- Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné – modré barvy).

- Demontujte původní šrouby z rámu motocyklu.

- Montáž pro obě strany:

- Na šroub M10 (ID4) nasaďte duralový adaptér (ID5). Na šroub, za duralový adaptér nasaďte duralový váleček (ID3). Celou tuto sadu namontuje na místo originálních šroubů v rámu motocyklu.

- Na duralový adaptér namontujte slider pomocí třech M6 šroubů (ID1).

- Na slider namontujte barevnou krytku pomocí dvou M4 šroubů (ID2).