Y40

Yamaha MT-03 2015-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x125x1,25mm | 924 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x125x1,25mm | 924 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček d=48mm | 1203 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček d=48mm | 1203 | 1 |  |

Instalace (stejná pro obě strany):

- Podle přiložené fotografie vyšroubujte původní šroub.

- Na ocelový šroub ID2 nasaďte vložku ID1.

- Připevněte protektor k rámu připraveným šroubem s ocelovou vložkou. Pod protektor nezapomeňte vložit duralový váleček (ID3).

Doporučujeme použít lepidlo na závity. (středně silné – modré barvy)