Y41SD

Yamaha R1 2015

Kit pro levou stranu:		     		   Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér SLD | 537 | 1 |
| 2 | Šrub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 3 | Alu.váleček d=60mm | 152 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 800 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér SLD | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M12x85x1,25 | 899 | 1 |
| 3 | Alu.váleček d=30mm | 171 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 6 | Dural. váleček d=4mm | 1260 | 1 |

Instruction to assembly:

- První namontujte levou stranu.

- Prosím, nechte všechny distanční vložky / pouzdra na místě.

- Vezměte si dural.adaptér ID.1 pro levou stranu, zasuňte šroub ID.2 skrz a nasaďte hliníkový váleček ID.3.

- Tento kit našroubujte do rámu motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.4 a podložek ID.5 připevněte slider.

- Montážní návod pro pravou stranu.

- Prosím, nechte všechny distanční vložky / pouzdra na místě.

- Vezměte si dural. držák ID.1, zasuňte šroub ID.2 přes držák a hliníkovou vložku ID.3.

- Tento kit našroubujte do rámu motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.4 a podložek ID.5, připevněte slider.

- Pro správnou polohu a montáž, prohledněte fotky.

Upozornění: Doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně silný.

1

3

2

1

2

3

4

4

5

5