Y42

Yamaha MT07 Tracer 2016 –

Kit pro levou stranu:				        Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Cat.no | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový vložka | X2 | 1 |
| 2 | Dural. váleček | 1114 | 1 |
| 3 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |

| ID. | Popis | Cat.no | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový vložka | X2 | 1 |
| 2 | Dural. váleček | 1114 | 1 |
| 3 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |

Instrukce pro montáž:

(levá a pravá strana jsou stejné)

- Demontujte originál šroub z rámu motocyklu.

- Vložte duralový váleček ID.2 do rámu motocyklu.

- Vložte ocelovou vložku ID.1 do padacího protektoru a pomocí šroubu M12 ID.3 našroubujte do rámu motocyklu.

- Hliníkové krytky použijte pouze pro PHV1-2.

1

3

2

4

Použijte lepidlo na závity modré barvy, střední.