Y45SDM

Yamaha MT-09 2017-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér SDM | 537/B | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=75 | 1236 | 1 |
| 3 | Šroub M10x130x1,25 | 905 | 1 |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér SDM | 537/B | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=53 | 1235 | 1 |
| 3 | Šroub M10x110x1,25 | 928 | 1 |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu.

- Na šroub ID.3, navlékněte podložku M10 ID.6 dural.váleček ID.2. Váleček ID.2 osazením do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Na konec, pomocí šroubů M8 ID.4 a podložek ID.5 připevněte slider.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu.

- Na šroub ID.3, navlékněte podložku M10 ID.6 dural.váleček ID.2. Váleček ID.2 osazením do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Na konec, pomocí šroubů M8 ID.4 a podložek ID.5 připevněte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.

1

2

3

4

5

6