Y45S

Yamaha MT-09 2017-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.SL adaptér d=73 | 360 | 1 |
| 2 | Šroub M10x105x1,25 | 893 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.SL adaptér d=63 | 337 | 1 |
| 2 | Šroub M10x95x1,25 | 927 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu.

- Na šroub ID.2, navlékněte dural. adaptér ID.1 osazením směrem do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Na konec pomocí šroubů ID.3 připevněte slider a pomocí šroubů ID.4 dural. destičku

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu.

- Na šroub ID.2, navlékněte dural. adaptér ID.1 osazením směrem do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Na konec pomocí šroubů ID.3 připevněte slider a pomocí šroubů ID.4 dural. destičku

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.

1

2

3

4