Y45

Yamaha MT-09 2017-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=40 | 1237 | 1 |
| 3 | Šroub M10x115x1,25 | 894 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=28 | 1238 | 1 |
| 3 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu.

- Do protektoru vložte ocel. vložku ID.1.

- Na šroub ID.3 navlékněte dural.váleček ID.2. Váleček ID.2 osazením do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu.

- Do protektoru vložte ocel. vložku ID.1.

- Na šroub ID.3  navlékněte dural.váleček ID.2.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.