Y46

Yamaha MT-09_2018-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | KS |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | KS |  |
| 1 | Ocelový Adaptér(kratší) | 736 | 1 |  |  | 1 | Ocelový adaptér(delší) | 737 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x80x1,25 | 920 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |  |
| 3 | Dural. váleček d=25mm | 1291 | 1 |  |  | 3 | Dural. váleček d=8mm | 1290 | 1 |  |
| 4 | Šroub M10x75x1,25 | 938 | 1 |  |  | 4 | Šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |  |
| 5 | Dural. váleček d=20 | 1292 | 1 |  |  | 5 | Dural. váleček d=28mm | 1289 | 1 |  |
| 6 | Dural. vložka pro imbus | X115 | 2 |  |  | 6 | Dural. vložka pro imbus | X115 | 2 |  |
| 7 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |  |  | 7 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |  |
| 8 | Dural.váleček d=20mm | DV2 | 1 |  |  | 8 | Dural. váleček d=20mm | DV2 | 1 |  |
| 9 | Ocelová vložka | X1 | 1 |  |  | 9 | Ocelová vložka | X1 | 1 |  |
| 10 | Krytka plastová M10 | X4 | 2 |  |  | 10 | Krytka plastová M10 | X4 | 2 |  |

Montáž :

- Montáž levého a pravého slideru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie.

- Nejdříve připevněte ocel. adaptér na jednu stranu, po dokončení na druhou stranu a až poté namontujte padací protektory

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Šroub M10 ID.4 + dural. vložka ID.6 + dural. váleček ID.5 + krytka plastová ID.11

Ocel. Adaptér ID.1 + šroub M10 ID.7 + váleček ID.8

Šroub M10 ID.2 + dural. vložka ID.6 + dural. váleček ID.3 + krytka plastová ID.11

Šroub M10 ID.4 + dural. vložka ID.6 + dural. váleček ID.5 + krytka plastová ID.11

Šroub M10 ID.2 + dural. vložka ID.6 + dural. váleček ID.3 + krytka plastová ID.11

Ocel. Adaptér ID.1 + šroub M10 ID.7 + váleček ID.8