Y4S

Yamaha FZS 600 Fazer 98-03

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Cat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adapter | 581 | 1 |
| 2 | Alu. váleček 10mm | 108 | 1 |
| 3 | Šroub M8x110 | 879 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110 | 844 | 1 |
| 5 | Šroub kónický M12x40 | 858 | 1 |
| 6 | Váleček se závitem 60mm | 237 | 1 |
| 7 | Slider adapter | 1137 | 1 |
| 8 | Šroub M12x30 | 856 | 1 |
| 9 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 10 | Matice M8 | 809 | 1 |
| 11 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 12 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 13 | Plastová krytka | X4 | 1 |
| 14 | Plastová krytka | X5 | 1 |
| 15 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 16 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 17 |  |  |  |

| ID | Description | Cat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adapter | 580 | 1 |
| 2 | Alu. váleček 10mm | 108 | 1 |
| 3 | Šroub M8x110 | 879 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110 | 844 | 1 |
| 5 | Šroub kónický M12x40 | 858 | 1 |
| 6 | Váleček se závitem 50mm | 283 | 1 |
| 7 | Slider adapter | 1137 | 1 |
| 8 | Šroub M12x30 | 856 | 1 |
| 9 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 10 | Matice M8 | 809 | 1 |
| 11 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 12 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 13 | Plastová krytka | X4 | 1 |
| 14 | Plastová krytka | X5 | 1 |
| 15 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 16 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 17 |  |  |  |

ID7

ID1

ID6

INSTRUCTIONS

- Demontujte originální šrouby z rámu.

- Namontujte závitový váleček ID6 na adaptéru ID1 pomocí šroubu ID5. Namontujte tuto sestavu na rám motocyklu pomocí dvou šroubů ID3 a ID4 s podložkami ID12 a ID11. Vložte válec ID2 na šroub ID4. Utáhněte šrouby ze zadní strany pomocí matic ID10 a ID9. Dejte slider adapteru ID.7 na šroub ID8. Namontujte tuto sadu do závitového válce ID6.

- Slider připevněte třemi šrouby ID15. Namontujte barevný kryt pomocí dvou šroubů ID16.

- Hlavy šroubů, zakryjte pomocí plastových krytek ID13 a ID14.

Při montáži, použijte modré, středně silné lepidlo na závity.

3

2

4

1