Y4

Yamaha FZS 600 Fazer 98-03

Levá strana-montážní kit:				Pravá strana- montážní kit:

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. adaptér | 581 | 1 |
| 2 | Váleček d=10mm | 108 | 1 |
| 3 | Šroub M8x110 | 879 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110 | 844 | 1 |
| 5 | Šroub kužel M12x40 | 858 | 1 |
| 6 | Alu. spacer pod protektor | 237 | 1 |
| 7 | Ocel. vložka | X2 | 1 |
| 8 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |
| 9 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 10 | Matice M8 | 809 | 1 |
| 11 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 12 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 13 | Plast. krytka | X4 | 1 |
| 14 | Plast. krytka | X5 | 1 |

| ID. | Popis | Ka.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. adapter | 580 | 1 |
| 2 | Váleček d=10mm | 108 | 1 |
| 3 | Šroub M8x110 | 879 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110 | 844 | 1 |
| 5 | Šroub kužel M12x40 | 858 | 1 |
| 6 | Alu. spacer pod protektor | 283 | 1 |
| 7 | Ocel. vložka | X2 | 1 |
| 8 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |
| 9 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 10 | Matice M8 | 809 | 1 |
| 11 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 12 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 13 | Plast. krytka | X4 | 1 |
| 14 | Plast. krytka | X5 | 1 |

4

8

9

10

12

3

7

5

1

6

4

3

2

10

11

7

6

8

1

9

5

2

Montážní postup:

- Montáž proveďte do míst dle přilož. fotografií.

- Demontujte orig. šrouby z rámu.

- Sestavte si adaptér dle přiložené fotografie na str.1.

- Nezapomeňte vložit váleček ID.2 mezi rám motocyklu a adaptér.

- Do padacího protektoru vlože ocel. futro ID.7 protektor namontujte do distančního válečku ID.6

Během montáže použijte lepidlo na závity, střední pevnost.

3

2

4

1